KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

1042  BUDAPEST, ÁRPÁD  ÚT 87. sz.  70 882 hrsz. alatti

IV. kerületi Rendőrkapitányság belső felújításának

tendertervéhez

A beruházó kérésére megvizsgáltuk, hogy „A” „B” és „C” épületek két ütemben történő kivitelezésének a lehetőségét. Az I. ütemben a „B” és „C” épület, a II. ütemben az „A” épület készülne el.

MEGLÉVŐ SZERKEZETEK:

Az építész műszaki leírásban felsorolt anyagok és szerkezetek, általánosan vonatkoznak az „A” „B” és „C” épületekre. Mivel az épület felmérése üzemelés közben történt, feltárások nem készültek. A munkavégzés megkezdése előtt a vakolat leverésével, ( oldalfalakról és mennyezetekről ) feltárásokat kell végezni és az eltéréseket a műszaki ellenőr felé jelezni kell.

BONTANDÓ SZERKEZETEK:

Az építész műszaki leírásban felsorolt szerkezetek mind a 3 épületre érvényesek.

A bontás során az épület tartószerkezetét nem lehet roncsolni, ill. megváltoztatni.

ÚJ SZERKEZETEK:

Az épületrészekben egységesen gipszkarton válaszfalak kerültek betervezésre, hogy a födém terhelése ne növekedjen. A befalazásokhoz lehetőség szerint az eredetivel azonos falazó anyagot kell használni és a kötéseket is ki kell alakítani. A kivitelezés során a dilatációs mozgások lehetőségét biztosítani kell és a látszó részeken repedésmentesen kell a kapcsolatokat kialakítani.

A  „B” és „C” épületek kivitelezése egyben elvégezhető, mivel  a 3 épületegymástól dilatációs hézaggal elválasztott külön szerkezeti egységet képez.

Nyíregyháza, 2016. október.

Trenka Zoltán

Építész vezetőtervező

É-1-15-0119